Расчетно-графическое задание № 4 Вариант 9

1. Конденсаторы соединены так, как это показано на рисунке. Электроемкости конденсаторов С1=0.2 мкФ, С2=0.1 мкФ, С3=0.3 мкФ, С4=0.4 мкФ. Определить электроемкость батареи конденсаторов. Ответ: 0.21 мкФ. Рисунок: 17.1

2. В схеме рис.37 E-батарея с ЭДС 120 В, АВ - потенциометр, сопротивление которого 120 Ом, и М -электрическая лампочка. Сопротивление лампочки меняется при нагревании от 30 до 300 Ом. Насколько меняется при этом разность потенциалов на концах лампочки, если подвижный контакт С стоит на середине потенциометра? Насколько меняется при этом мощность, потребляемая лампой? Ответ: Разность потенциалов на концах лампочки меняется от 30 до 54,5 В. Мощность, потребляемая лампочкой, меняется при этом от 30 до 9.9 Вт. Рисунок : N37.

3. Плоский воздушный конденсатор с площадью пластин 100см2 и расстоянием между ними 1 мм заряжен до 100 В. Затем пластины раздвигаются до расстояния 25мм. Найти энергию конденсатора до и после раздвижения пластин, если источник напряжения перед раздвижением:1)не отключается, 2) отключается. Ответ: 1)W1=4.43*10**-7 Дж, W2=1.78*10**-8 Дж; 2) W1=4.43*10**-7 Дж W2=1.11*10**-5 Дж. Рисунок:нет.

4. Площадь пластин плоского воздушного конденсатора 100 см**2 и расстояние между ними 5 мм. Какая разность потенциалов была преложена к пластинам конденсатора, если известно, что при разряде конденсатора выделилось 4.19*10**-3 Дж тепла. Ответ: U=21.7 кВ. Рисунок:нет.

5. Плотность тока j в алюминиевом проводе равна 1 А/мм**2. Найти среднюю скорость упорядоченного движения электронов, предполагая, что число свободных электронов в 1 см**3 алюминия равно числу атомов. Ответ: 0,1 мм/с. Рисунок: нет.

6. Найти сопротивление R раствора FgNO3, заполняющего трубку длиной l=84 см и площадью поперечного сечения S=5мм**2. Эквивалентная концентрация раствора h=0,1 моль/л, степень диссоциации a=81%. Ответ: R=180 кОм Рисунок:нет

7. Цилиндрический конденсатор состоит из внутреннего цилиндра радиусом r=3 мм, двух слоев диэлектрика и внешнего цилиндра радиусом R=1 см. Первый слой диэлектрика толщиной d1=3 мм примыкает к внутреннему цилиндру. Найти отношение падений потенциала U1/U2 в этих слоях. Ответ: U1/U2=1.35. Рисунок: нет

8. Во сколько раз сила гравитационного притяжения между двумя протонами меньше силы их электростатического отталкивания? Заряд протона равен по модулю и противоположен по знаку заряду электрона. Ответ: 1.25*10 26 Рисунок: нет.

9. По тонкому кольцу радиусом 10 см равномерно распределен заряд с линейной плотностью 10 нКл/м. Определить потенциал в точке, лежащей на оси кольца, на расстоянии a = 5 см от центра. Ответ: 505 В. Рисунок: нет.

10. Э.д.с. элемента 1.6 В и внутреннее его сопротивление 0.5 Ом. Чему равен к.п.д. элемента при силе тока 2.4 А? Ответ: n=25 %. Рисунок: нет.