Расчетно-графическое задание № 4 Вариант 16

1. Электрический чайник с 600 см**3 воды при 9град.С, сопротивление обмотки которого 16 Ом, забыли выключить. Через сколько времени после включения вся вода в чайнике выкипит?Напряжение в сети 120 В, КПД чайника 60%. Ответ: Через 49 мин. Рисунок : нет

2. Две бесконечные параллельные пластины равномерно заряжены с поверхностной плотностью 10 нКл/м**2 и - 30 нКл/м**2. Определить силу взаимодействия между пластинами, приходящуюся на площадь S, равную 1 м**2. Ответ: 16,9 мкН. Рисунок: нет.

3. Найти падение потенциала на медном проводе длиной 500 м и диаметром 2мм, если сила тока в нем 2А. Ответ: U=5.4 В. Рисунок: нет.

4. В схеме рис. 49 E1=E2, R2=2R1. Во сколько раз ток, текущий через вольтметр, больше тока, текущего через R2? Сопротивлением генератора пренебречь. Ответ: В 3 раза. Рисунок: N49.

5. Электрон, пройдя в плоском конденсаторе путь от одной пластины до другой, приобретает скорость v=5.3 мм. Найти разность потенциалов U между пластинами, напряженность E электрического поля внутри конденсатора и поверхностную плотность заряда СИГМА на пластинах. Ответ: U=2.8 В; E=530 В/м; СИГМА=4.7 нКл/м**2. Рисунок: нет

6. Два источника тока (E1=8 В, r1=2 Ом, Е2=6В, r2=1.5 Ом) и реостат (R=10 Ом) соединены как показано на рис.19.8. Вычислить силу тока I, текущего через реостат. Ответ: 0. Рисунок: 19.8

7. В центр квадрата, в каждой вершине которого находится заряд q0=2.33нКл, помещен отрицательный заряд если на каждый заряд q действует результирующая сила F=0 Ответ: q0=-2.23нКл Рисунок: нет.

8. Точечный заряд Q=40 нКл находится на расстоянии а=30 см от бесконечной проводящей плоскости. Какова напряженность Е электрического поля в точке А. Ответ: 750 Кв /м Рисунок 14.12

9. Сила притяжения между пластинами плоского воздушного конденсатора равна 50 мН. Площадь каждой пластины равна 200см**2. Найти плотность энергии поля конденсатора. Ответ: 2.5 Дж/м**3 Рисунок: нет.

10. Два металлических одинаково заряженных шарика массой м=0.2кг каждый находятся на некотором расстоянии друг от друга. Найти заряд q шариков ,если известно что на этом расстоянии энергия Wэл их электростатического взаимодействия в миллион раз больше энергии Wгр их гравитационного взаимодействия. Ответ: Wгр=17нКл Рисунок: нет.