Расчетно-графическое задание № 4 Вариант 9

1. Две электрические лампочки включены в сеть параллельно. Сопротивление первой лампочки 360 Ом, сопротивление второй 240 Ом. Какая из лампочек поглощает большую мощность? Во сколько раз? Ответ: Большую (в 1.5 раза) мощность поглощает лампочка с меньшим сопротивлением. Рисунок : нет.

2. Электрон с некоторой начальной скоростью v0 влетает в плоский горизонтально расположенный конденсатор параллельно пластинам на равном расстоянии от них. Разность потенциалов между пластинами d=2 см; длина конденсатора l=10 см. Какова должна быть предельная начальная скорость v0 электрона, чтобы электрон не вылетел из конденсатора? Решить эту задачу для АЛЬФА-частицы. Ответ: v0(электрона)=3.64*10**7 м/с; v0(АЛЬФА-частицы)=6*10**5 м/с. Рисунок: нет

3. Какую электрическую энергию W надо затратить, чтобы при электролизе раствора AgNO3 выделилась масса m=500 мг серебра? Разность потенциалов на электродах U=4В. Ответ: W=1,8кДж Рисунок:

4. В схеме рис. 44 E1=110 В, E2=4 В, R1=R2=100 Ом, R3=500 Ом. Найти показания амперметра. Сопротивлением батареи и амперметра пренебречь. Ответ: I=0.4 A. Рисунок : N44.

5. Разность потенциалов между пластинами плоского конденсатора площадью 100 см**2 каждая равна 280 В. Поверхностная плотность заряда на пластинах 4.95*10**-11 Кл/см**2. Найти: 1)Напряженность поля внутри конденсатора, 2) Расстояние между пластинами,3)Скорость, которую получит электрон, пройдя в конденсаторе путь от одной пластины до другой,4)Энергию конденсатора,5)емкость конденсатора,6) силу притяжения пластин конденсатора. Ответ: 1) E=56 кВ/м; 2) d=5 мм; 3) V=10**7 м/с. Рисунок: нет.

6. Площадь пластин плоского воздушного конденсатора S=0.01 м**2, расстояние между ними d=5 мм. К пластинам приложена разность потенциалов U1=300 В. При включенном источнике питания пространство между пластинами конденсатора заполняется эбонитом. Какова будет разность потенциалов U2 между пластинами после заполнения? Найти емкость конденсатора C1 и C2 и поверхностные плотности заряда СИГМА(1) и СИГМА(2) на пластинах до и после заполнения? Ответ: U1=U2=300 В; C1=17.7 пФ; C2=46 пФ; СИГМА1=531 нКл/м**2; СИГМА2=1.38 мкКл/м**2. Рисунок: нет

7. Элемент с э.д.с. 1.1 В и и внутренним сопротивлением 1 Ом замкнут на внешнее сопротивление 9 Ом. Построить график зависимости падения потенциала во внешней цепи от внешнего сопротивления для цепи предыдущей задачи. Внешнее сопротивление взять в пределах 0<=R<=10 Ом через каждые 2 Ом. Ответ: U=E=1.1 В. Рисунок: нет.

8. Эквивалентная проводимость раствора KCl при некоторой концентрации L=12,2*10-3 м**2/(Ом*моль), удельная проводимость при той же концентрации s=0,122 См/м, эквивалентная проводимость при бесконечном разведении L? =13*10-3 м**2/(Ом*моль): а)степень диссоциации a раствора KCl при данной концентрации; б) эквивалентную концентрацию h раствора; в) сумму подвижностей u+ и u- ионов K+ и Cl-. Ответ: а)a=94% б)h=0,1моль/л в)u++ u-=1,35*10-7м**2/(В*с) Рисунок:нет

9. Сила тока в металлическом проводнике равна 0,8 А, сечение S проводника 4 мм**2. Принимая, что в каждом кубическом сантиметре металла содержится n = 2,5*10**22 свободных электронов, определить среднюю скорость их упорядоченного движения. Ответ: 0,05 мм/с. Рисунок: нет.

10. В схеме рис. 44 E1=30 В, E2=5 В, R2=10 Ом, R3=20 Ом.Через амперметр идет ток 1 А, направленный от R3 к R1. Найти сопротивление R1. Сопротивлением батареи и амперметра можно пренебречь. Ответ: R1=20 Ом. Рисунок : N44.